Guias para contração pública mais eficiente

| Armários de armazenagem refrigerados Atualizado em: Agosto 2016 |  |
| --- | --- |

# Vantagens em utilizar os critérios Topten/ProCold?

- O ProCold (www.topten.pt/index.php?page=sobre_o_procold) é um projeto Europeu que visa a melhoria da eficiência energética dos armários plug-in e acelerar a mudança para os refrigerantes com menor impacte climático. No âmbito do projeto é disponibilizado apoio a fabricantes, distribuidores, empresas do setor alimentar e de bebidas, retalhistas, gastronomia, hotéis, entidades públicas, media e outros atores de mercado.

- O Topten.pt Pro (www.topten.pt/index.php?page=topten_pro) é um portal criado para ajudar os consumidores, profissionais, adjudicadores e grandes compradores a encontrar os produtos energeticamente mais eficientes, disponíveis no mercado português. Os produtos são selecionados e atualizados, de forma contínua, de acordo com o seu elevado desempenho ambiental e energético e independente dos produtores.

- Todos os armários de armazenagem refrigerados presentes em www.topten.pt cumprem os critérios descritos neste guia. Os adjudicadores podem consultar o portal e verificar a efetiva existência e variedade, no mercado nacional, de produtos que satisfazem os critérios de seleção Topten.

- Topten.pt / Pro-Cold é membro da rede de especialistas europeus que reúne vários parceiros e é financiado pela União Europeia, ao abrigo do programa H2020.

# Quanto é possível poupar?

Em www.topten.pt os aparelhos de armazenagem para refrigeração e congelação encontram-se divididos nas seguintes categorias:

| Frigoríficos de armazenagem | Congeladores de armazenagem |
| --- | --- |
| Bancada de refrigeração | Bancada de congelação |
| Armário de refrigeração 1-Porta | Armário de congelação 1-Porta |
| Armário de refrigeração 2-Portas | Armário de congelação 2-Portas |
| Frigorífico-congelador de armazenagem |  |

Considerando os modelos incluídos nas listagens Topten.pt e os seguintes pressupostos, é possível obter as poupanças indicadas na tabela em baixo.

| Pressupostos | Tempo médio de vida esperado: 8 anos |
| --- | --- |
|  | Custo de eletricidade: 0,201 €/kWh |

|  |  | Volume (litros) | Fluido Refrigerante | Energia (kWh/ano) | Custos eletricidade (€ em 8 anos) | Poupanças (€ em 8 anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bancada de refrigeração | Modelo Topten | 111 | R600a | 394 | 630 | 56% energia/un. 810 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 150 | R134a | 900 | 1440 |  |
| Armário de refrigeração 1-Porta | Modelo Topten | 458 | R600a | 285 | 456 | 79% energia/un. 1701 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 450 | R134a | 1348 | 2157 |  |
| Armário de refrigeração 2-Portas | Modelo Topten | 826 | R290 | 730 | 1168 | 65% energia/un. 2173 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 900 | R134a | 2088 | 3341 |  |
| Bancada de congelação | Modelo Topten | 133 | R600a | 504 | 806 | 57% energia/un. 1061 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 100 | R134a | 1167 | 1867 |  |
| Armário de congelação 1-Porta | Modelo Topten | 501 | R290 | 767 | 1227 | 79% energia/un. 4677 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 450 | R404a | 3690 | 5904 |  |
| Armário de congelação 2-Portas | Modelo Topten | 950 | R290 | 4109 | 6574 | 30% energia/un. 2877 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 900 | R404a | 5907 | 9451 |  |
| Frigorífico-congelador armazenagem | Modelo Topten | 513 | R290 | 2373 | 3797 | 36% energia/un. 2107 €/un. |
|  | Modelo ineficiente | 450 | R404a | 3690 | 5904 |  |

Comparando modelos com capacidade semelhante, os aparelhos Topten permitem poupanças, em 8 anos, de cerca 800 €/unidade, para as bancadas de refrigeração, a quase 4700 €/unidade, para os armários de congelação de 1-Porta . Os melhores modelos em www.topten.pt consumem menos de 30% a 80% de energia do que os modelos ineficientes.

Adicionalmente, todos os modelos Topten usam fluidos refrigerantes naturais R290 (propano) ou R600a (isobutano) com potencial de aquecimento global (PAG) abaixo dos 4.

O seu PAG é 1000 - 4000 vezes inferior aos fluidos refrigerantes como o R134a ou o R404A e estão já conformes com as próximas fases de implementação do Regulamento Europeu de Gases Fluorados.

O R404A tem um PAG de 3990 e será proibido nos armários refrigerados em 2020, o R134a tem um PAG de 1430 e a sua utilização nos armários refrigerados será banida em 2022.

# Critérios de compra e contratação pública

Os critérios apresentados podem ser inseridos diretamente nos documentos de compra ou contratação. As especificações e as listagens de produtos são regularmente atualizadas. As novas versões estão sempre disponíveis em www.topten.pt/index.php?page=sobre_o_procold.

Objeto: 	        Armários de armazenagem refrigerados Energeticamente mais eficientes

Especificações Técnicas

- Classe energética

Os aparelhos de armazenagem para refrigeração e congelação devem ter a seguinte classe de eficiência energética, declarada de acordo com a Etiqueta Energética Europeia.

| Categoria | Classe energética |
| --- | --- |
| Bancada de refrigeração | B |
| Armário de refrigeração 1-Porta | B |
| Armário de refrigeração 2-Portas | D |
| Bancada de congelação | B |
| Armário de congelação 1-Porta | C |
| Armário de congelação 2-Portas | D |
| Frigorífico-congelador de armazenagem | D |

Verificação

Os proponentes deverão disponibilizar a etiqueta energética europeia e fornecer informação técnica de acordo com os Regulamentos Europeus nº 2015/1094 e nº 2015/1095.

- Fluidos refrigerantes

Os aparelhos de armazenagem para refrigeração e congelação devem utilizar fluidos refrigerantes com PAG abaixo de 150 como o R290 (propano), o R600a (isobutano) ou o R744 (CO2). Tal significa que estão em conformidade com as próximas fases de implementação do Regulamento Europeu nº 517/2014 de Gases Fluorados.

Verificação

Os proponentes deverão disponibilizar informação sobre o fluido de refrigeração, em conformidade com o Regulamento Europeu nº 2015/1095.

Informações de enquadramento

De acordo com o Regulamento Europeu nº 517/2014 os frigoríficos e congeladores para uso comercial (equipamentos hermeticamente fechados) que contenham fluidos refrigerantes com PAG igual ou superior a 2500 serão banidos do mercado a partir de 1 de Janeiro de 2020 e os que contenham fluidos refrigerantes com PAG igual ou superior a 150 serão banidos do mercado a partir de 1 de Janeiro de 2022. Portanto a utilização nestes aparelhos de R404A, com PAG de 3990, será proibida em 2020 e a de R134a, com PAG de 1430, será proibida em 2022.

|  | Desde 1 Julho 2016, é obrigatória a etiqueta energética Europeia para os armários refrigerados de armazenagem profissionais. A etiqueta indica: - classe de eficiência energética; - consumo de eletricididade anual, kWh por ano; - volume líquido dos compartimentos refrigerados; - volume líquido dos compartimentos congelados; - classe climática (3, 4 ou 5), juntamente com a temperatura do ar do bolbo seco associada (em °C) e a humidade relativa (em %). Documento: Regulamento Europeu nº 2015/1094 |
| --- | --- |

| Classe de eficiência energética | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de eficiencia energética | 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-75 | 75-85 | 85-95 | 95-115 |

Notas sobre a aplicação

De forma a maximizar as poupanças e minimizar o impacte ambiental, as entidades adjudicantes deverão avaliar os custos do ciclo de vida aquando da compra de armários de armazenagem refrigerados. Para tal, aconselha-se a incluir no contrato uma simulação de custos – mesmo que simples – para determinar os custos dos produtos durante o seu ciclo de vida.

Exemplo de tabela de discriminação de custos, a ser preenchida pelos proponentes:

| Fase | Detalhes da informação | Custos unitários em € (s/ IVA) | Custos totais em € (s/ IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega |  |  |  |
| Instalação |  |  |  |
| Utilização* | Consumo energético anual, em kWh/ano, x nº unidades | Custo de eletricidade: 0,201 €/kWh* |  |
| Manutenção |  |  |  |
| Reciclagem e eliminação |  |  |  |

* Este valor é indicativo. O adjudicador pode usar o custo médio de eletricidade pago nos últimos dois ou três anos, e também incluir taxas de subscrição e impostos.

# Informações e apoio

Se necessitar de assistência adicional para utilizar a informação apresentada nas suas ações de contratação pública ou mais informações sobre o Topten.pt Pro/ProCold, contacte: topten@quercus.pt.

Na Agência Portuguesa do Ambiente poderá encontrar a normativa e na Entidade dos Serviços Partilhados da Função Pública, as consultas públicas, os concursos e os Acordos Quadros em vigor. A Comissão Europeia tem um website dedicado às Compras Públicas Ecológicas - Green Public Procurement, que apresenta legislação, guias práticos e especificações técnicas para uma grande variedade de produtos e serviços. A iniciativa Procura + foi criada para apoiar as autoridades públicas na implementação de processos de aquisição e contratação pública sustentável.