Linee guida per acquirenti pubblici

| Armadi refrigerati e congelati Aggiornamento: luglio 2016 |  |
| --- | --- |

# Perché utilizzare i criteri Topten/ProCold?

- ProCold (www.topten.eu/pro-cold) è un progetto europeo che supporta l’efficienza energetica degli armadi plug-in e promuove il passaggio a refrigeranti sostenibili. Il progetto offre supporto ai fabbricanti, ai fornitori, alle società di food e beverage, ai negozianti, al settore HoReCa, al settore pubblico ai media e agli altri stakeholder.

- Topten (www.topten.eu) è un portale informativo per professionisti, acquirenti pubblici e non, finalizzato alla pubblicizzazione dei prodotti  energeticamente più efficienti in Europa. I prodotti sono selezionati e aggiornati periodicamente, in funzione delle migliori prestazioni energetiche e ambientali, indipendentemente dai fabbricanti.

- Tutti gli armadi refrigerati e congelati mostrati su www.topten.eu soddisfano i criteri esposti nelle presenti linee guida. Gli acquirenti possono quindi utilizzare il sito web per verificare la disponibilità e l’assortimento dei prodotti attualmente presenti sul mercato, che soddisfano i criteri di selezione Topten.

- I link ai siti web nazionali Topten sono gestiti dai partner del progetto ProCold, finanziato dall’Unione Europea mediante il programma Horizon 2020.

# Quanto è possibile risparmiare?

Su www.topten.eu gli armadi refrigerati e congelati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

| Armadi refrigerati | Armadi congelati |
| --- | --- |
| frigoriferi sottopiano | congelatori sottopiano |
| frigoriferi monoporta | congelatori monoporta |
| frigoriferi a doppia porta | congelatori a doppia porta |
| frigo-congelatori |  |

Considerando i modelli proposti nelle liste Topten e le seguenti ipotesi, è possibile raggiungere i livelli di risparmio indicati nella tabella successiva.

| Ipotesi | Vita utile attesa: 8 anni |
| --- | --- |
|  | Costo dell’elettricità: 0,20 €/kWh |

|  |  | Volume (litri) | Refrigerante | Energia (kWh/anno) | Costo elettricità (€ in 8 anni) | Risparmio (€ in 8 anni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frigoriferi sottopiano | Modello Topten | 111 | R600a | 394 | 630 | 56% energia/unità 810 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 150 | R134a | 900 | 1440 |  |
| Frigoriferi monoporta | Modello Topten | 458 | R600a | 285 | 456 | 79% energia/unità 1701 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 450 | R134a | 1348 | 2157 |  |
| Frigoriferi a doppia porta | Modello Topten | 826 | R290 | 730 | 1168 | 65% energia/unità 2173 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 900 | R134a | 2088 | 3341 |  |
| Congelatori sottopiano | Modello Topten | 133 | R600a | 504 | 806 | 57% energia/unità 1061 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 100 | R134a | 1167 | 1867 |  |
| Congelatori a monoporta | Modello Topten | 501 | R290 | 767 | 1227 | 79% energia/unità 4677 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 450 | R404a | 3690 | 5904 |  |
| Congelatori a doppia porta | Modello Topten | 950 | R290 | 4109 | 6574 | 30% energia/unità 2877 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 900 | R404a | 5907 | 9451 |  |
| Frigo-congelatori | Modello Topten | 513 | R290 | 2373 | 3797 | 36% energia/unità 2107 €/unità |
|  | Modello inefficiente | 450 | R404a | 3690 | 5904 |  |

Confrontando modelli con volume netto simile, i modelli Topten permettono risparmi per unità da circa 800 € (armadi refrigerati) a quasi 4700 € (congelatori sottopiano), in funzione della tipologia di prodotto. I migliori modelli presenti su www.topten.eu consumano dal 30 all’80% in meno di energia rispetto ai modelli inefficienti.

Inoltre tutti i modelli Topten utilizzano refrigeranti naturali come R290 (propano) o R600a (isobutano) con GWP inferiore a 4.

Tale potenziale è da 1’000 a 4’000 volte inferiore a quello dei refrigeranti precedentemente utilizzati, come R134a o R404A e rispetta in anticipo i limiti futuri del regolamento F-gas.

R404A ha un GWP di 3990 e dal 2020 sarà vietato negli armadi refrigerati. R134a ha un GWP di 1430 e sarà vietato dal 2022.

# Criteri per gli acquisti

I criteri seguenti possono essere inseriti direttamente nelle specifiche tecniche per l’acquisto. I criteri di selezione Topten e le liste prodotti sono aggiornate periodicamente, La versione più recente è sempre disponibile su www.topten.eu/pro-cold.

Oggetto:	Armadi frigoriferi e congelatori efficienti

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica

Gli armadi refrigerati e congelati devono essere provvisti di etichetta energetica EU con le seguenti classi di efficienza minima:

| Categoria | Classe di efficienza |
| --- | --- |
| Frigoriferi sottopiano | B |
| Frigoriferi monoporta | B |
| Frigoriferi a doppia porta | D |
| Congelatori sottopiano | B |
| Congelatori monoporta | C |
| Congelatori a doppia porta | D |
| Frigo-congelatori | D |

Verifica

Gli offerenti devono fornire l’etichetta energetica e le specifiche tecniche come da Regolamenti UE 2015/1094 e 2015/1095.

- Refrigerante

Gli armadi frigoriferi e congelatori devono utilizzare gas refrigerante con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 150, come R290 (propano), R600a (isobutano) o R744 (CO2). Tale specifica li rende già compatibili con i limiti più severi previsti dal Regolamento UE F-Gas 517/2014.

Verifica

Gli offerenti devono fornire le informazioni sul refrigerante, conformemente al Regolamento UE 2015/1095.

Basi legali

Conformemente al Regolamento UE 517/2014 gli armadi frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchi sigillati ermeticamente) che contengono gas refrigerante con potenziale di riscaldamento globale uguale o superiore a 2500 saranno vietati dal 1 gennaio 2020 e quelli che contengono gas refrigerante con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 saranno vietati dal 1 gennaio 2022. Pertanto R404A, che ha un GWP di 3990, sarà vietato per gli armadi refrigerati dal 2020. R134a, che ha un GWP di 1430, sarà vietato per gli armadi refrigerati dal 2022.

|  | Dal 1° luglio 2016 l'etichetta energetica per refrigeratori professionali è obbligatoria. Essa mostra: - La classe di efficienza energetica; - Il consumo elettrico annuale in kWh/anno - Il volume netto complessivo di tutte le parti del refrigeratore che funzionano in modalità "raffreddamento" - Il volume netto complessivo di tutte le parti del refrigeratore che funzionano in modalità "congelamento" - La classe climatica (3, 4 o 5), con temperatura di bulbo secco associata (in °C) e umidità relativa (in %) ad essa associata. Documentazione: Regolamento UE 2015/1094 |
| --- | --- |

| Classe di efficienza energetica | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di efficienza energetica | 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-75 | 75-85 | 85-95 | 95-115 |

Note per l’applicazione

Per incrementare i risparmi conseguibili gli acquirenti dovrebbero valutare i costi nel ciclo di vita in fase di acquisto di apparecchi per la refrigerazione professionale. Quindi è auspicabile includere nella tender una semplice tabella per il calcolo del costo nel ciclo di vita del prodotto.

Esempio di tabella per il calcolo dei costi, da riempire da parte dell’offerente:

|  | Dettagli | Costi unitari in € (tasse escluse) | Costo totale in € (tasse escluse) |
| --- | --- | --- | --- |
| Consegna |  |  |  |
| Installazione |  |  |  |
| Funzionamento | Consumo di energia in kWh/anno x nº unità | Costo dell’elettricità: 0,20 €/kWh* |  |
| Manutenzione |  |  |  |
| Riciclaggio e dismissione |  |  |  |

* La cifra presentata è puramente indicativa. L’acquirente può utilizzare il costo medio al kWh degli ultimi 2-3 anni e includere anche i costi fissi e le tasse.

Supporto e consigli

Se si desidera ulteriore supporto nell’utilizzo delle informazioni qui presentate, durante la fase di acquisto, contattare il team Topten nazionale (su www.topten.eu/pro-cold).